校園地震預警系統實驗計畫說明

為配合教育部「校園地震預警系統實驗計畫-硬體建置」建置順利，請各校先行準備以下資料，並了解相關事項。

- 確認校內固定放置廣播系統那棟建築目前是否在耐震補強，因為系統放置在廣播系統附近做介接

- 學術網路IP：

地震預警系統裝設位置裝設於貴校廣播設備機櫃內或附近位置，請貴校於廣播設備機櫃處室或最近網點，優先提供一組固定用於地震預警系統的學術網路實體IP，非氣象局使用IP；如果貴校只有內網IP，且自建防火牆或路由器，請同時提供貴校「內網IP相關資訊」與對應之「學術網路實體IP相關資訊」，以便於遠端通訊連線與管理建檔之用。（IP相關資訊包括：IP位址、子網路遮罩、預設閘道、DNS）

- 防火牆或路由器開通相對應通訊Port：(學校無防火牆或路由器，則不需要設定)

詳如第三頁。

- 校園平面圖電子檔(.JPG、.GIF、.BMP檔)與防災計畫書

可以上傳至 http://www.eews.org.tw/ews/ 各校帳密為教育部六碼代碼

- 設備尺寸：2U機箱外觀尺寸  W 482 * L 431.1*H 86 mm

- 確認排工後，廠商分兩次到校，第一次拉線、第二次工程師去設定

- 系統警報時間為每日07:00-18:00（含周六日），晚上不發報，需要調整時間請聯繫國震中心

- 安裝且設定完系統後，可上雲端平台登入氣象局帳號，與地震模擬測試

雲端平台網址http://eq.nxt.tw:7777/    各校帳密為教育部六碼代碼

- 安裝且設定完系統後，若有任何操作上或短期廣播系統出現雜音，請盡快與國震中心或安裝廠商聯繫配合調整。

校園地震預警系統實驗計畫

縣市           國中/小  IP回覆單

資訊組長:

- 優先提供學術網路實體IP(非氣象局使用IP，需固定用於地震預警系統)：

- IP位址：

- 子網路遮罩：

- 預設閘道：

- DNS：

※學術網路實體固定IP位址 ，不需做學校內網IP對應者，下列資訊不需提供。

若學校有防火牆或路由器，廣播設備機櫃處室或最近網點只有內網IP者，則需填寫下列資訊

- 學校內網IP(需獨立固定用於地震預警系統)：

- IP位址：

- 子網路遮罩：

- 預設閘道：

- DNS：

| 防 火 牆 規 則 說 明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *來源IP | *目的IP | 通訊協定 *TCP:埠號 *UDP:埠號 | *用途說明 | 開放 時間 |
| 對應主站(依縣市變動) 59.125.125.157 211.72.115.49 211.72.115.205 61.219.59.199 59.120.51.145 61.219.59.49 61.219.83.229 211.20.54.133 211.72.115.187 59.125.241.178 125.227.124.199 61.216.124.151 | 學校IP | TCP Port：8690、8691、8692、8693 | 國家地震工程研究中心地震預警系統副站,透過網路通訊，接收主站地震預警系統的訊息。 因花蓮幅員較長，故對應到的主站北至宜蘭，南至臺東的主站，故站數較多 |  |
| 遠端通訊主機 61.216.90.103 61.216.90.106 61.216.90.108 211.75.214.205 211.75.214.206 211.20.170.49 211.20.170.50 |  | TCP Port：5938、7070、1433、8080、8000、80 | 管理IP組分北中南三區含備援IP |  |
| 對應平台伺服器eq.nxt.tw (IP: 211.23.68.235) |  | TCP Port：8690、8691、8692、8693、7777 | 校園地震預警系統雲端平台 |  |
| 氣象局 61.59.9.233～234 |  | TCP Port：80 | 氣象局 |  |
| 開埠說明 |  |  |  |  |
| 上述IP及對應氣象局、國震中心伺服器、各區主站與管理IP組為通訊必須Port。 主要用於 - 伺服器回報與接收地震即時訊息遞送 - 管理IP群為遠端測試與程式修改之定點IP 考量資訊安全並無開啟不相關之服務Port 大量IP設定rule 建議: 將需設定之所有IP設成同一group、對應的Port也設成通訊group 再將通訊group指向給IP group以簡化設定步驟 對應伺服器eq.nxt.tw IP: 211.23.68.235 , 若未來有變動將會提前告知相關單位。 |  |  |  |  |